GIAO VIỆC ESP32 - AI SMART GLASSES V1

Kết nối BLE + Wi‑Fi/ TCP và truyền ảnh camera về Android

| Người phụ trách | ESP32 | Phiên bản | V1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mục tiêu | Transport nền + ảnh | TCP port | 5000 |

# 1. Kiến trúc đã chốt

BLE = tìm kính / cấu hình / điều khiển nhẹ.  Wi‑Fi + TCP = đường truyền dữ liệu chính.

Android App  ←─ BLE ─→  ESP32-S3
   │  hotspot            │  OV2640
   └════ Wi‑Fi / TCP :5000 ════┘
      ảnh JPEG / audio / dữ liệu lớn

Android tạo hotspot. ESP32 kết nối vào hotspot đó.

BLE dùng để gửi SSID/password, nhận IP ESP32 và trạng thái cơ bản.

Ảnh camera truyền bằng TCP dưới dạng JPEG raw bytes, không dùng Base64.

Kiến trúc này giữ nguyên khi bổ sung stream video, mic/audio và AI.

# 2. Luồng kết nối mục tiêu

1. ESP32 bật → BLE advertise tên “Ai‑Vision Glasses”.

2. Android kết nối BLE và gửi SSID + password hotspot.

3. ESP32 kết nối hotspot.

4. ESP32 trả qua BLE: WIFI_CONNECTED|<IP>|5000.

5. Android mở TCP tới <IP>:5000.

6. Android gửi PING và nhận PONG.

7. Android gửi CAPTURE → ESP32 chụp JPEG → gửi ảnh về app.

# 3. Phần việc ESP32 cần triển khai

☐ Giữ nguyên camera OV2640 đang hoạt động; test ở QVGA 320×240, PIXFORMAT_JPEG, jpeg_quality ≈ 12.

☐ Tạo BLE server và advertise “Ai‑Vision Glasses”.

☐ Nhận Wi‑Fi config qua BLE; không hard-code Wi‑Fi trong firmware cuối.

☐ Khi Wi‑Fi thành công, gửi IP + port 5000 lại cho Android qua BLE.

☐ Khởi động TCP server port 5000, V1 chỉ cần 1 Android client.

☐ Giữ kết nối TCP; không client.stop() ngay sau khi accept.

☐ Xử lý command theo dòng kết thúc bằng \n.

☐ Thêm command CAPTURE và gửi JPEG raw bytes.

☐ Tự phục hồi khi Android disconnect hoặc Wi‑Fi mất; không yêu cầu reset board.

# 4. Protocol chốt

| Android → ESP32 | ESP32 → Android | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| PING\n | PONG\n | Kiểm tra TCP |
| GET_STATUS\n | STATUS¦WIFI=1¦RSSI=-45\n | Trạng thái cơ bản |
| CAPTURE\n | IMAGE¦<size>¦<w>¦<h>¦JPEG\n + <raw JPEG bytes> | Chụp và gửi ảnh |

Ví dụ CAPTURE: IMAGE|15382|320|240|JPEG\n  + đúng 15382 byte JPEG

# 5. Cách gửi ảnh trên ESP32

Nhận CAPTURE.

Gọi esp_camera_fb_get().

Nếu lỗi: trả ERROR|CAPTURE_FAILED\n.

Gửi header IMAGE|size|width|height|JPEG\n.

Gửi đủ fb->len byte từ fb->buf bằng hàm sendAll().

Gọi esp_camera_fb_return(fb).

Lưu ý bắt buộc: TCP là stream. Không giả định một lần write/read sẽ gửi/nhận đủ toàn bộ ảnh. Header phải đọc đến \n và payload phải đọc đúng số byte đã khai báo.

# 6. State machine nên giữ từ V1

BOOT → BLE_ADVERTISING → BLE_CONNECTED → WIFI_CONNECTING → WIFI_READY → TCP_LISTENING → TCP_CONNECTED → READY

# 7. Phân công cố định

| ESP32 | Android |
| --- | --- |
| Camera BLE server Wi‑Fi client TCP server Command parser Capture JPEG Gửi binary Reconnect | BLE scan/connect Hotspot Gửi Wi‑Fi config Nhận IP TCP client Gửi command Nhận JPEG Decode Bitmap / AI |

# 8. Tiêu chí hoàn thành

☐ Android không cần nhập IP thủ công.

☐ ESP32 nhận được Wi‑Fi config qua BLE và vào hotspot.

☐ ESP32 gửi đúng IP + port cho Android.

☐ PING/PONG qua TCP ổn định.

☐ CAPTURE trả về JPEG hợp lệ và Android hiển thị được ảnh.

☐ Tắt app / mất Wi‑Fi / kết nối lại không cần reset ESP32.

Mốc bàn giao: BLE provisioning → Wi‑Fi hotspot → TCP :5000 → CAPTURE → JPEG về Android.