# SƠ ĐỒ CHÂN GOOUUU ESP32-S3-CAM

Tổng hợp từ tài liệu pinout và schematic của board đã cung cấp

Hình 1. Pinout của board GOOUUU ESP32-S3-CAM

# 1. Thông tin board

| Hạng mục | Thông tin |
| --- | --- |
| Board | GOOUUU ESP32-S3-CAM |
| MCU/module | ESP32-S3-WROOM-1 (tài liệu schematic ghi N8) |
| Nguồn | 3V3, 5V, GND |
| Camera | Cổng FPC 24 chân; các GPIO camera được liệt kê ở mục 3 |
| USB | GPIO19 = USB D+, GPIO20 = USB D- |

# 2. Pin header hai bên board

| Bên trái (từ trên xuống) | Chức năng |
| --- | --- |
| 3V3 | Nguồn 3.3 V |
| EN / RST | Reset/enable |
| GPIO4 | CAM_SIOD |
| GPIO5 | CAM_SIOC |
| GPIO6 | CAM_VSYNC |
| GPIO7 | CAM_HREF |
| GPIO15 | CAM_XCLK |
| GPIO16 | CAM_Y9 / D7 |
| GPIO17 | CAM_Y8 / D6 |
| GPIO18 | CAM_Y7 / D5 |
| GPIO8 | CAM_Y4 / D2 |
| GPIO3 | JTAG_EN |
| GPIO46 | LOG |
| GPIO9 | CAM_Y3 / D1 |
| GPIO10 | CAM_Y5 / D3 |
| GPIO11 | CAM_Y2 / D0 |
| GPIO12 | CAM_Y6 / D4 |
| GPIO13 | CAM_PCLK |
| GPIO14 | GPIO tự do / ADC2_CH3 |
| 5V | Nguồn 5 V |

| Bên phải (từ trên xuống) | Chức năng |
| --- | --- |
| GPIO43 | U0TXD / LED TX |
| GPIO44 | U0RXD |
| GPIO1 | ADC1_CH0 |
| GPIO2 | ADC1_CH1 / LED ON |
| GPIO42 | MTMS |
| GPIO41 | MTDI |
| GPIO40 | SD_DATA / MTDO |
| GPIO39 | SD_CLK / MTCK |
| GPIO38 | SD_CMD |
| GPIO37 | PSRAM |
| GPIO36 | PSRAM |
| GPIO35 | PSRAM |
| GPIO0 | BOOT |
| GPIO45 | VSPI |
| GPIO48 | WS2812 |
| GPIO47 | GPIO |
| GPIO21 | GPIO |
| GPIO20 | USB D- |
| GPIO19 | USB D+ |
| GND | Ground |

# 3. Mapping camera

| Tín hiệu camera | GPIO |
| --- | --- |
| SIOD / SDA | GPIO4 |
| SIOC / SCL | GPIO5 |
| VSYNC | GPIO6 |
| HREF | GPIO7 |
| XCLK | GPIO15 |
| D0 / Y2 | GPIO11 |
| D1 / Y3 | GPIO9 |
| D2 / Y4 | GPIO8 |
| D3 / Y5 | GPIO10 |
| D4 / Y6 | GPIO12 |
| D5 / Y7 | GPIO18 |
| D6 / Y8 | GPIO17 |
| D7 / Y9 | GPIO16 |
| PCLK | GPIO13 |

Lưu ý: Các GPIO camera ở trên được xem là đã chiếm khi camera hoạt động; không dùng lại cho mic/loa hoặc cảm biến khác.

# 4. Các chân onboard cần tránh khi mở rộng

| Nhóm | GPIO / chức năng |
| --- | --- |
| Camera | GPIO4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 |
| USB native | GPIO19 (D+), GPIO20 (D-) |
| SD card | GPIO38 (CMD), GPIO39 (CLK), GPIO40 (DATA) |
| PSRAM theo pinout nhà sản xuất | GPIO35, GPIO36, GPIO37 |
| BOOT | GPIO0 |
| WS2812 | GPIO48 |
| UART0 | GPIO43 (TX), GPIO44 (RX) |
| JTAG | GPIO42 MTMS, GPIO41 MTDI, GPIO40 MTDO, GPIO39 MTCK; GPIO3 JTAG_EN |

# 5. Chân đề xuất cho combo mic + loa I²S

Đây là phương án phân bổ đề xuất cho prototype, không phải chức năng onboard cố định của nhà sản xuất.

| ESP32-S3 | Vai trò | Kết nối |
| --- | --- | --- |
| GPIO14 | I²S BCLK | INMP441 SCK + MAX98357A BCLK |
| GPIO21 | I²S WS / LRCLK | INMP441 WS + MAX98357A LRC |
| GPIO47 | Mic data IN | INMP441 SD → ESP32 |
| GPIO1 | Speaker data OUT | ESP32 → MAX98357A DIN |
| 3V3 | Nguồn mic | INMP441 VDD |
| 5V | Nguồn amplifier | MAX98357A VIN |
| GND | Mass chung | INMP441 GND + MAX98357A GND |

INMP441: L/R → GND để chọn kênh trái. Không cấp 5 V cho VDD của mic.

MAX98357A + loa: loa nối giữa SPK+ và SPK-, không nối SPK- xuống GND.

# 6. Nguồn đối chiếu

ESP32S3CAM-Pin.jpg trong thư mục Google Drive đã cung cấp.

ESP32-S3CAM.pdf (schematic) trong cùng thư mục Google Drive.

Tài liệu này dùng làm bản tham chiếu chân cho dự án AI Smart Glasses V1.